降低三棒加热炉煤气消耗

一、 选择课题

在现代钢铁制造企业中，三棒棒材产线的加热炉作为轧钢工序的核心热工设备，其能源消耗在整个轧钢厂的总能耗中占据了极大比例。加热炉的主要作用是将连铸钢坯加热至具备良好塑性的轧制温度（通常在 1050°C 至 1150°C 之间），从而保证出钢质量与后续轧制工艺的顺利进行。然而，受限于传统的燃烧控制手段与多变的生产工况，加热炉往往存在煤气消耗过高、钢坯氧化烧损严重等问题，这不仅大幅增加了生产成本，也与当前钢铁行业提倡的低碳、节能减排发展趋势相悖。

研究指出，蓄热式加热炉的炉温控制系统具备多变量、时变、非线性、强耦合、大惯性及纯滞后等复杂动态特性。传统依赖人工凭经验手动调节空气与煤气流量的方式，或者仅依赖简单的常规比例-积分-微分（PID）串级控制，往往无法兼顾燃料流量副回路与炉膛温度副回路的各类干扰，导致空燃比经常处于失调状态。空燃比过高时，炉内形成强氧化性气氛，加剧钢坯表面的氧化烧损，降低金属收得率；空燃比过低时，则会导致煤气燃烧不充分，烟气中一氧化碳含量增加，既浪费能源又污染环境。

为此，项目团队严格遵循 PDCA质量管理循环，以「降低三棒加热炉煤气消耗」为核心课题开展技术攻关。本课题旨在透过引入可编程逻辑控制器（PLC）系统中的先进控制算法，实现温度、空气量、煤气量等多个变量的协同优化控制，确保在燃烧效率最大化的前提下，达成最佳的出钢质量与最低的能源单耗。

二、 现状调查

为准确量化三棒加热炉的能耗现状并锁定问题症结，项目团队对过去六个月（2025年7月至12月）的生产运行数据进行了全面统计与深度热力学剖析。分析过程坚持以数据为导向，避免任何主观的定性描述。

1. 历史能耗与氧化烧损数据特征

透过提取工厂制造执行系统与能源管理系统的历史存盘记录，数据显示，三棒加热炉在此期间的吨钢煤气消耗平均高达 48.5m3/t，远超同等规模产线的行业基准值（约  42.0 m3/t）。同时，成品检测站的反馈表明，因钢坯在加热过程中表面氧化铁皮过厚而导致的吨钢氧化烧损率平均高达 1.68%，未达到工厂设计水平，直接导致金属收得率偏低，造成了显著的经济损失。

钢坯的氧化烧损主要与炉内气氛、加热温度和加热时间等因素高度相关。当炉内残存过量氧气时，氧原子会透过板坯表面向内部扩散，并在高温条件下与铁（Fe）发生剧烈的化学反应生成 Fe2O3 等氧化物。历史数据呈现出一个明显的特征：吨钢煤耗的峰值月份往往伴随着氧化烧损率的同步飙升。

图 1现场终端调取的能耗曲线与出炉钢坯表面厚重氧化铁皮实景对比

2. 热损失构成分析

为进一步明确煤气消耗的具体去向，项目团队对加热炉进行了封闭式的热力学平衡计算，梳理出导致能量浪费的各项具体表现。根据统计结果，团队绘制了能量损失主次因素的柏拉图。数据显示，排烟热损失（占比 51.2%）与化学不完全燃烧热损失（占比 31.3%）累计占总热损失的 82.5%，这两项构成了引发煤气高耗的「A类因素」。

| 热损失项目 | 绝对损失量估算（GJ/h） | 百分比 | 累计百分比 | 分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排烟热损失 | 14.5 | 51.2% | 51.2% | A类 |
| 化学不完全燃烧 | 8.8 | 31.3% | 82.5% | A类 |
| 炉体散热损失 | 3.2 | 11.3% | 93.8% | B类 |
| 冷却水带走热量 | 1.1 | 3.9% | 97.7% | C类 |
| 其他不明损失 | 0.6 | 2.3% | 100.0% | C類 |

深入现场调研发现，操作人员在应对产量波动、钢种切换或煤气热值波动时，缺乏精确的控制手段。为防止炉温下降影响轧制节奏，操作员习惯性给定较大的煤气流量和过量的助燃空气。这种粗放的操作模式导致预热段和加热段长期处于过氧化气氛中，大量未参与有效辐射换热的高温烟气被直接排入烟道，不仅带走大量热能，还因为过量空气的存在生成了额外的 SO2与 NOx等有害物质。

三、 设定目标

基于现状调查暴露出的高耗能与高烧损问题，结合工厂年度降本增效的整体战略，项目团队运用 SMART 原则（具体、可衡量、可达成、相关性、时限性）对本课题的量化指标进行了严格设定。

- 首要目标： 将三棒加热炉的平均吨钢煤气消耗由目前的 48.5 m3/t 降低至 42.0 m3/t 以下（预期降幅约 13.4%）。

- 协同目标： 将钢坯的平均氧化烧损率由 1.68% 降低至 1.20% 以下，全面提升金属收得率。

目标设定依据与可行性论证： 从理论控制层面分析，现有的串级 PID 控制方案难以克服大惯性设备的纯滞后效应。若能引入「双交叉限幅」控制算法，结合炉温变化率自学习技术与残氧量死循环反馈，能够在硬件设备无需大规模更换的前提下，仅透过升级 PLC 内部的逻辑控制模型，实现空气与煤气的最佳动态配比。行业内同类先进钢厂的技术改造实践表明，采用类似的双交叉限幅 PID-RBR 控制系统，通常可实现加热炉节能 13% 左右，且质量和产量保证率可达 100%。此外，富氧燃烧技术与空燃比优化相结合，其燃料节约率在理论计算上完全可支撑 6.5 m3/t的降幅。因此，设定上述量化目标具备充分的理论支撑与工程实践基础。

四、 分析原因

为彻底厘清导致排烟热损失大、不完全燃烧及氧化烧损严重的深层次原因，项目团队组织了包含工艺工程师、自动化仪表工程师及现场操作骨干在内的联合技术会议。会议采用头脑风暴法，并运用 5M1E（人、机、料、法、环、测）质量管理工具，构建了问题溯源的鱼骨图，对所有潜在变量进行了无死角梳理。

图 2从六大维度解构加热炉燃烧效率低下的潜在诱因

针对鱼骨图末端的潜在原因，团队进行了系统性的叙述与分类：

在人员因素方面，由于长期缺乏可靠的自动化模型，操作员高度依赖个人经验。在面对轧线异常停机或提速时，手动调整空气与煤气流量的动作往往存在显著滞后。为了避免钢温不达标引发质量事故，操作员普遍存在「宁可过烧，不可欠烧」的保守心理，倾向于维持过量的助燃风，这直接构成了过氧化气氛的温床。

在机器与设备因素层面，现场的阀门执行机构可能存在机械磨损与死区，导致流量指令与实际开度不匹配。更关键的是，原有的 PLC 控制系统架构老化，仅部署了基础的单回路或简单串级 PID 模块，其运算能力无法处理温度、压力与流量之间复杂的非线性耦合关系。

在物料因素方面，工厂使用的燃料为焦炉煤气与高炉煤气的混合物。由于上游炼铁与炼焦工序的波动，混合煤气的配比、热值及含水量频繁变化。这种源头输入的不稳定，使得固定的流量设定值无法维持炉内稳定的热力学平衡。

在方法因素层面，现有工艺采用固定的空燃比设定值，未能根据温度变化趋势及负荷的升降实施动态交叉限幅控制。在快速升温或降温的动态过渡期，空气与煤气无法同步响应，频繁出现短暂的极度缺氧或过氧状态。

在环境因素方面，炉门在装出钢过程中的频繁启闭，以及集中换向操作，导致炉膛压力大幅波动。负压时极易吸入外界冷风，正压时则导致高温火苗与烟气外溢，破坏炉内稳定的温度场。

最后，在测量因素方面，原有的检测架构中，仅在烟道尾部安装了一套残氧分析仪。这种设计不仅响应时间慢（纯滞后大），且测点位置收集的是各段混合后的废气，完全缺乏代表性，无法真实反映预热段、第一加热段或均热段各自的瞬态燃烧状况。

五、 确定主要原因

找出所有潜在原因后，最关键的步骤是透过客观的现场测量、对比试验与数据验证，将表象原因剔除，锁定导致问题的「真凶」。项目团队严格遵照「用事实和数据说话」的原则，拒绝投票表决，对 5M1E 分析中筛选出的 5 项核心嫌疑要因开展了为期三周的专项现场验证。

验证一：阀门执行机构机械间隙过大（机）

验证方法： 仪表工程师携带千分表与便携式信号发生器，在设备检修期间对煤气与空气调节阀的死区与机械回差进行了全行程标定。验证结果： 测量数据显示，所有主控调节阀的回差均在允许范围（<1.5%）内，阶跃响应测试中的死区时间小于0.5秒。这表明底层执行机构具备良好的跟随性能，并非导致流量控制精度低下的致命因素。结论：非要因。

验证二：混合煤气热值频繁波动（料）

验证方法： 提取在线热值分析仪连续 72 小时的实时数据，并比对同时期内煤气流量与烟气残氧量的波动频次。 验证结果： 数据确实表明混合煤气的热值存在高达 ±8% 的波动。然而，热值波动是钢厂能源系统的固有客观现象，无法在轧钢环节予以消除。先进的燃烧理论指出，若控制系统具备前馈或基于残氧反馈的热值补偿算法，完全可以消除此扰动。因此，根本问题在于控制算法的缺失，而非热值波动本身。 结论：非要因。

验证三：操作员手动调整滞后无法适应时变工况（人/法）

验证方法： 调阅 MES 系统中操作员的干预日志与高频炉温曲线，进行时间序列对比分析，观察手动调整流量与炉温过冲或跌落的关联性。 验证结果： 分析表明，在轧线节奏变化时，操作员手动给定空气、煤气流量的动作，相比炉膛实际热需求存在平均大于 120秒的滞后。这种滞后导致炉温波动方差高达 15.4∘C，引发了频繁的过烧或欠烧现象，是造成能源浪费的直接人为因素。 结论：是要因。

验证四：缺乏双交叉限幅控制算法导致动态失调（法）

验证方法： 开展动态跟随对比试验。在 PLC 中仿真给定一个温度跃升指令，利用高频数据记录仪观察空气与煤气流量计的跟随轨迹及对应的烟气残氧量。 验证结果： 试验清晰地暴露出单回路 PID 的致命缺陷。在升温阶段，由于煤气阀响应较快，煤气量瞬间大增而空气量未及时跟上，导致瞬间缺氧燃烧（CO 浓度飙升至 800 ppm，伴随黑烟）；在降温阶段，煤气量迅速减少但空气未及时关小，导致严重的过氧化状态（O2过剩至 6% 以上）。缺乏「提温先加风，降温先减气」的交叉牵制逻辑，是热损失高的核心算法缺陷。 结论：是要因。

验证五：各段残氧量死循环反馈缺失（测）

验证方法： 审查现场传感器管线布局，并解析 PLC 内部程序代码，核实残氧信号在控制回路中的参与度。 验证结果： 查明全炉仅在烟道尾部设置了一处残氧仪，且其仿真量信号接入 PLC 后仅作 HMI 画面显示，完全未引入任何死循环控制模型。这意味着系统对因煤气热值波动引起的空燃比偏差处于「盲目」状态，无法实现自动修正。 结论：是要因。

透过上述严密的现场测量与逻辑推演，项目团队最终确认：「手动操作滞后」、「缺乏双交叉限幅控制算法」以及「残氧量死循环反馈缺失」是导致三棒加热炉煤气消耗与氧化烧损居高不下的三大主要原因。

六、 制定对策

针对已确认的三大主要原因，项目团队摒弃了传统修修补补的思路，决定从自动化底层架构入手，制定一套「基于 PLC 的双交叉限幅 PID 与温度自学习智能燃烧控制优化」综合解决方案。具体行动计划严格遵照 六何分析法原则进行编制。

| 要因 | 对策 | 目标 | 措施 | 负责人 | 地点 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手动操作滞后无法适应时变工况 | 引入基于RBR的自动化温度控制模型 | 实现各段温度全自动死循环控制，自动化投入率 ≥98%，消除人为滞后 | 在西门子 S7-400 PLC 中组态温度趋势判断、变化率自学习及模糊控制（RBR）算法，实现 P、I 参数自适应。 | 自动化工程师 王工 | 三棒电气主控室 | 2026年5月 |
| 缺乏双交叉限幅导致动态配风失调 | 部署双交叉限幅 PID 控制算法 | 确保升降温动态过渡期空燃比合理，杜绝黑烟与极度过氧现象 | 使用 SCL 语言在 PLC 中编写双交叉限幅功能块，设置空气与煤气的高/低值选择器，使流量互为牵制。 | 工艺算法专家 王工 | 研发中心/现场 | 2026年6月 |
| 各段残氧量死循环反馈缺失 | 升级传感器架构并建立残氧死循环修正模型 | 各加热段残氧量稳定控制在 1.0\% - 2.5\% 的最佳微正氧区间 | 拆除单一炉尾测点，在预热、加热、均热各段独立安装耐高温氧化锆传感器，并将信号作为动态空燃比修正系数引入 PLC。 | 仪表技术员 李工 | 加热炉现场炉体 | 2026年6月 |

七、 实施对策

本阶段为整个 QC 活动的技术落地核心环节。团队严格按照对策表的规划，在不影响产线正常生产的检修窗口期，分四个关键步骤实施了硬件升级、传感器重构与复杂算法的代码部署。

步骤一：控制系统硬件架构与网络通讯重组

传统的控制硬件由于网络通讯带宽受限及 CPU 模块处理能力不足，难以支撑双交叉限幅与矩阵运算带来的庞大数据吞吐量。为此，团队首先对底层控制硬件进行了现代化升级。

项目实施中，团队在主控制柜中部署了具备强大浮点运算能力的西门子 S7-400 系列 PLC 机架及高精度模拟量输入/输出模件。为确保实时性，网络搭建采用了工业以太网（Profinet）与现场总线（Profibus-DP）相结合的通讯协议，将编程终端、PLC 模件、现场智能设备（流量计、调节阀、热电偶）无缝连接。通讯测试确保了现场检测信号与 HMI（人机界面）监控画面内部地址的精确对应，延迟被压缩至 10 ms 以内，为后续的高频燃烧控制打下了坚实的硬件基础。

步骤二：各段独立残氧检测布局与硬件安装

准确的测量是实施高阶控制的前提。团队彻底废弃了原有的炉尾残氧分析仪，转而采用分布式测量策略。2026年6月初，仪表团队在加热炉的第一加热段、第二加热段、第三加热段以及均热段的侧壁，分别独立安装了一套高精度耐高温氧化锆氧传感器。

氧化锆传感器能够在高温环境下直接测量烟气中的氧离子浓度，响应时间极快。这种独立检测架构使得 PLC 能够掌握炉内每一个温区的瞬态燃烧状况，为后续的死循环模型提供了最真实的边界条件。

图 3多点分布式氧化锆传感器实现分段精准测氧

步骤三：双交叉限幅 PID 控制算法的深度开发

这是本次优化的核心算法层面。单纯的串级控制或固定比例调节在应对负荷剧烈变化时无能为力。团队在 S7-400 PLC 中引入了双交叉限幅控制策略，彻底重塑了配风逻辑。

双交叉限幅控制的核心物理意义在于：在任何时刻，煤气流量的设定值严格受限于当前空气实际流量的约束；同时，空气流量的设定值也受限于当前煤气实际流量的约束。

在 PLC 的 SCL代码实现中，团队在空气与煤气流量调节回路各自设置了一个高值选择器和一个低值选择器，辅以偏差运算单元。温度调节器的输出并不直接控制阀门，而是作为外给定值进入交叉逻辑网络：

- 在升温过渡期（热负荷增加）： 温度调节器发出升温指令，此时空气回路的高值选择器发挥作用，优先放大空气流量设定值。而煤气调节器受到当前空气实际测量值的限幅，只有当空气阀门真实打开、空气流量计检测到流量增加后，煤气流量的设定值才被允许跟随增加。

- 在降温过渡期（热负荷减少）： 逻辑反转。温度调节器发出降温指令，煤气回路的低值选择器触发，优先减少煤气流量。空气回路受限于煤气的实际流量，只有当煤气流量真实下降后，空气流量才允许按比例关小。

这种「提温先加风、后加气；降温先减气、后减风」的动态交叉牵制机制，从数学模型上保证了在各种极端工况切换下，炉膛内始终维持微正氧燃烧，彻底阻断了极度缺氧黑烟与严重过氧化的发生路径。

步骤四：基于 RBR 的温度自学习与空燃比在线修正模型

针对蓄热式加热炉的大惯性与换向干扰，常规 PID 控制器的参数如果固定不变，极易引发积分饱和或震荡。为此，团队开发了温度自学习与模糊控制模块。

- 模糊控制与参数自适应： PLC 根据炉膛温度的历史记录计算出温度变化率 dΔT/dt，并将其模糊化为五个状态集合：{正大大，正大，正常，负大，负大大}。结合温度偏差值，程序透过查阅预置的模糊控制规则表，动态实时修正主 PID 的比例（P）与积分（I）参数，大幅增强了系统对高维参数约束下噪声的容错性与鲁棒性。

- 空燃比自动修正死循环： 为应对混合煤气热值的波动，系统首先确定一个初始空燃比。在燃烧过程中，PLC 依据实时热值进行分段（高、正常、低三段）。结合各段独立氧化锆传感器反馈的残氧含量，系统自动评估燃烧质量。当热值骤降导致实际空燃比偏离最优值、残氧超标时，模型会自动微调空燃比设定值，将残氧量强制拉回 1.0% - 2.5% 的设定区间。这一自适应过程完全由系统后台每百毫秒循环执行，无需人工干预。

八、 检查效果

历经两个月的系统调试与平稳运行，项目团队于 2026 年下半年（7月至12月）再次对三棒加热炉的关键生产数据进行了全面采集与统计，并与改造前的基线数据进行了严格的对比分析。结果表明，各项量化指标均优于预期。

1. 能耗与工艺指标的显著改善

实施基于双交叉限幅与 RBR 模糊控制的 PLC 协同策略后，加热炉的动态响应特性获得了根本性转变。

- 煤气消耗大幅下降： 吨钢煤气消耗由改造前的 48.5 m3/t 稳定下降至平均 41.8 m3/t，降幅达到 13.8%，成功达成了小于 42.0 m3/t 的设定目标。且各月之间的吨钢煤耗波动方差显著收窄，表明燃烧系统具备极高的抗扰动稳定性。

- 氧化烧损有效抑制： 透过消除动态配风失调与局部过氧化气氛，钢板坯的氧化烧损率由原来的 1.68% 降至 1.15%，优于 1.20% 的目标值。金属收得率的提升直接保证了产品质量。

- 自动化投入率达标： 加热炉炉温控制系统的自动化投入率达到了 100%，彻底解放了现场操作人员的双手，完全消除了人为凭经验盲目给气带来的主观误差。

图 4优化成果对比

2. 经济效益与环保效益核算

钢铁制造属于对成本极度敏感的大宗商品行业，对本次 QC 活动的财务回报进行精准量化是衡量成果的重要标尺。

直接经济效益计算模型： 以三棒产线年产量 120 万吨为基准进行年度化测算。

- 节约能源成本： 年节约煤气量 = 48.5-41.8 m3/t×1,200,000 t=8,040,000 m3。按混合煤气厂内财务结算单价 0.5元/m3 计算，年直接节约燃料成本约 402.0 万元。

- 减少氧化烧损创效： 减少钢材烧损量 = 1.68%-1.15%×1,200,000 t=6,360 t。按钢材出厂利润与废钢回收的差价估值，每吨挽回金属价值约 2,500 元计算，年挽回经济损失约 1,590.0 万元。

- 设备改造成本扣除： 购买 S7-400 模件、氧化锆传感器、以太网通讯线缆、软件授权及施工外包等总一次性投入约 85.0 万元。

- 年度净创效核算： 402.0 万+ 1,590.0万- 85.0万=  1,907.0 万元。

社会与环保效益： 除了显著的经济创效外，煤气消耗的绝对量降低直接减少了大量温室气体的排放，年减少 CO2 排放数万吨。同时，基于残氧死循环控制的双交叉限幅算法确保了煤气的充分燃烧，极大降低了排烟中 NOx（氮氧化物）和 CO（一氧化碳）等有毒有害物质的浓度，改善了厂区空气质量，使项目实现了经济效益与环保效益的双提升。

九、 制定巩固措施

为确保上述解决方案被制度化并防止问题在未来反弹，项目团队秉承 PDCA 循环中「A（Act，处理与标准化）」的核心精神，将本次活动中验证成功的硬件配置参数、PLC 控制算法以及最优操作规程全面固化为企业标准体系文件。

- 修订岗位操作规程： 正式修订颁布了新版《三棒加热炉岗位标准化操作规程》（文件修订号：SOP-HP-301-V2）。在第 4.2 条中明确规定：在正常生产工况下，系统必须处于「全自动」模式，严禁操作员凭主观感觉随意切换至「手动」模式干预煤气和空气流量；同时在第 5 章新增《传感器异常工况处置预案》，规范了当氧化锆信号丢失时，系统自动降级为安全恒定空燃比控制的标准动作。

- 更新设备点检与维护标准： 将新加装的各段氧化锆传感器正式纳入仪表车间的《关键测量仪表定期点检与标定标准》（文件修订号：ME-STD-045）。新增条款要求：每两周需对氧化锆探头的防堵塞情况进行现场巡查与吹扫，每季度使用标准气体进行一次零点与量程标定，确保残氧测量数据的长期精确度与可靠性。

- 软件代码与算法版本控制： 将西门子 S7-400 内包含双交叉限幅模块、RBR 模糊控制矩阵及自学习参数的 PLC 核心程序（版本号：V2.1.0）正式上传至厂级自动化代码中央仓库进行封装备份。并在《电气控制系统技术维护手册》中详细文档化了 PID 交叉限幅的高/低值选择器逻辑原理图与代码注释，确保未来技术交接的延续性。

十、 总结与下一步打算

透过本次严格遵循 PDCA 循环的 QC 小组活动，团队成功将 PLC 底层控制逻辑（双交叉限幅、PID 串级、RBR 模糊自适应）与宏观热工工艺（空燃比优化、氧化烧损抑制）进行了深度跨学科融合。这不仅为工厂创造了逼近两千万元的年化综合经济效益，更大幅提升了三棒产线的智能化、绿色化运行水平，使该加热炉的综合能效指标跃居行业前列。

在整个课题推进过程中，小组成员充分运用了 5M1E 鱼骨图、柏拉图等质量管理工具，并在现场数据采集分析、SCL 高级编程语言应用、工业网络组态以及跨专业（工艺、仪表、电气）团队协作等方面的综合素质均得到了实质性的锻炼与提升，全员的质量意识与成本意识进一步深化。

下一步打算： 虽然本次「问题解决型」课题成功优化了燃烧过程中的动态配比与热效率，但研究过程中团队意识到，加热炉的整体能耗不仅受燃烧系统影响，还受到上游钢坯来料初始温度与下游轧机生产节奏变化的严重制约。在接下来的 QC 周期中，小组计划向「创新型」课题迈进，探讨研发并引入基于机器学习的「加热炉钢温预测与轧线节奏动态协同控制模型」，力求在全数字化、智能化炼钢的愿景下，打破工序孤岛，实现全流程全局最优的能源动态调度与极致的质量管控。