# 首钢京唐钢铁联合有限责任公司设备部购置室内智能无人机项目技术规格书

# 2026年4月

# 一、工程概况

1、项目名称：设备部购置室内智能无人机项目

2、安装地点：首钢京唐钢铁联合有限责任公司设备部（河北省唐山市曹妃甸区）

# 二、货物需求

1、室内智能无人机 1套。

# 三、具体供货范围及技术要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内智能无人机 | 1 | 套 | 大疆、惊鸣或与上述品牌相当的知名品牌产品 | - Bolite球笼无人机：尺寸（直径*高度） 435*400mm - 重量（含电池） ~1.8kg - 最大续航 15分钟 - 桨 6寸三叶 - 电池 6S 6500mAh/满电4.45V+BMS - 激光雷达 禾赛JT128超半球 - 吊舱 俯仰±90度云台+1200万像素可见光 - 补光灯 笼外左右两侧、最大亮度不低于10000流明 - 遥控器 7寸高亮大屏；内置APP实时三维点云查看 - 充电器 带屏智能充电器 - 测厚仪 电磁超声，接触，0.01mm精度 - 气体测量 CO CH4 H2S O2 - 测温 红外热成像温感±2℃/2% | 配遥控器及充电器，含三维模型及智能软件平台；无忧服务（设备保险）3年；电机保养5次；电池免费更换5次(10块）。 |

# 四、交货期：2026年8月30日前交货。

# 五、 供货要求

1、卖方应严格按照附表上的参数要求进行供货。

2、卖方对供货设备制造质量和完整性负责。

3、卖方负责设备安装调试。

# 六、资料交付

卖方交货时同时向买方提供下列资料：

提供有关产品质量证明文件1份，产品合格证1份。

# 七、发货及验收

1、附表中部件运达买方指定的目的地后，买卖双方共同验收。

2、产品验收时若发现设备损坏或缺损，以及调试过程中出现问题，卖方应及时采取补救措施，并且不影响交付日期。若因买方保管不善等原因，造成货物的损坏或丢失，卖方应积极协助修复、补充，其费用由买方承担。

# 八、技术服务

1、所有产品提供设备现场安装服务及免费使用培训。

2、产品质保期1年;提供1年免费维护。