首钢京唐钢铁联合有限责任公司运输部购置原料站机车线路推荐及前向监控设备

技术规格书

首钢京唐钢铁联合有限责任公司

二〇二六年四月

一、项目概况

1.1 项目基本信息

项目名称：首钢京唐钢铁联合有限责任公司运输部购置原料站机车线路推荐及前向监控系统项目

项目编号：20000463013026082

1.2 设备安装地点

曹妃甸工业区首钢京唐公司厂区内/运输部铁运作业区原料站

1.3 厂区自然条件

1.3.1厂址位置

京唐钢铁厂位于唐山市南部的渤海海湾，距唐山市80km，距首钢矿业公司120km、距京唐港60km、距秦皇岛港170km、距天津新港70km、距北京市220km。

本项目设备安装地点京唐公司运输部原料站铁路沿线

1.3.2气象条件

- 气象

本地区气候属于大陆性季风气候，具有明显的暖温带半湿润季风气候特征。

- 气温

年平均温度：11.3℃

年最热月平均最高温度：27.6℃

年最冷月平均最低温度：-8.6℃

极端最高温度：39.6℃

极端最低温度：-21℃

- 降水

年平均降水量：608.1mm

年最大降水量：934.0mm

日最大降水量：266.2mm

一小时最大降水量：118.6mm

- 雷暴

该地区雷暴日年平均12天，多出现在6～8月份，占全年雷暴日的70～80％。

- 地震基本烈度

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）及《首钢曹妃甸钢铁厂选址可行性研究阶段工程勘察报告》，拟建场区的抗震设防烈度为7度。设计地震分组为第三组，设计基本地震加速度为0.15g。

1.4电源要求

工业一体机电源：设备取电位置位于机车总开关，投标人应配备二级开关及相应的电源转换装置。

二、供货范围

2.1  设备供货清单

货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输部购置原料站机车线路推荐及前向监控设备 | 1套 | 详见技术规格要求 | ★按业主要求 | 首钢京唐运输部原料站 |

2.2货物详细需求一览表

货物详细需求一览表

| 原料站机车线路推荐及前向监控项目设备材料清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 5G高清球机 | 移动通信类型： 5G/4G/3G 无线频段： 5GNR:n1/n28/n41/n78/n79 LTE-FDD:Band1/Band2/Band3/Band5/Band7/Band8 LTE-TDD:Band34/Band38/Band39/Band40/Band41 WCDMA:Band1/Band2/Band5/Band8 无线制式： 5G NR/LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA SIM卡：nano SIM 支持远距离卡口模式抓拍; 传感器类型:1/1.8"progressive scanCMS光学变倍:25倍 焦距:5.9-147.5mm | 台 | 29 | 含电源 |
| 2 | 5G卡 | 空白卡 | 张 | 29 |  |
| 3 | 球机支架 | 吊装 | 个 | 29 |  |
| 4 | 存储卡 | 存储空间256G | 个 | 29 |  |
| 5 | 抱箍支架 | 横杆装-钢带抱箍，每套最少3根 L≥50cm | 套 | 29 |  |
| 6 | 监控杆 | 高4米、1条1米横臂，成品杆含预埋件 | 套 | 3 |  |
| 7 | 抱杆箱 | 400*300*400(宽深高) | 台 | 3 |  |
| 8 | 断路器 | 10A | 个 | 29 |  |
| 9 | 电源插板 | 10A三孔 | 个 | 29 |  |
| 10 | NVR | 支持最大16路同步回放及多路同步倒放 支持2个RJ45，10/100/1000Mbps自适应以太网口，支持网络容错和多址设定应用 支持16个SATA接口，1个eSATA接口 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览 64通道录像机 安装方式机架式安装 | 台 | 1 |  |
| 11 | 硬盘 | SATA 8T | 块 | 16 |  |
| 12 | 水晶头 | 超五类 | 个 | 100 |  |
| 13 | 采集服务器 | 2颗金牌6248R 48核3.0GHz 128G/2T固+8T/RTX5070Ti-16G 四口网卡，含两台显示器（27寸 2K分辨率 100Hz显示器，支持旋转升降） | 台 | 1 |  |
| 14 | 工业一体机 | 10.4英寸、电容屏，分辨率：1024*768、windows系统、壁挂式工业一体机工控显示器、4G运存/64G固态、网络接口、含支架、直流110V供电电源 | 块 | 4 | 配套壁装支架 |

三、设备技术规格书

3.1 设备功能及用途

适用于原料站不安全行为识别系统机车线路推荐及前向监控设备；软硬件与既有监控系统适配。

3.2 设备组成

- 视频系统：由监控摄像机、5G卡、存储卡、NVR等构成。实现铁路沿线视频画面采集，摄像机带存储，支持断网续传。通过5G视频模块进行传输。

- 采集服务器：用于视频数据采集及图样分析。

- 工业一体机：壁挂式工业一体机工控显示器、4G运存/64G固态、网络接口、含支架、直流110V供电电源，用于视频画面显示

3.3 设备技术规格参数

3.3.1主要参数

- 5G高清网络球机

全结构化400万红外智能5G球机，内置25倍变焦镜头，镜头采用1/1.8＂CMOS传感器，高清成像，支持人脸抓拍、非机动车识别、车牌识别等全结构化功能，更好助力平安城市人车管理，适用于城市主干道、十字路口、景区、学校、企业园区、广场等，支持最大2560×1440@30fps高清画面输出，支持五种智能资源切换：全结构化、混合目标比对、smart事件、人员布控、智能交通（车辆布控）。

移动通信类型： 5G/4G/3G

无线频段：

5GNR:n1/n28/n41/n78/n79

LTE-FDD:Band1/Band2/Band3/Band5/Band7/Band8

LTE-TDD:Band34/Band38/Band39/Band40/Band41

WCDMA:Band1/Band2/Band5/Band8

无线制式： 5G NR/LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA

无线传输速率：

NR SA: 1.92Gbps(DL) / 600Mbps(UL)  NR ENDC: 1.92Gbps(DL) / 300Mbps(UL) LTE: 487Mbps(DL) / 150Mbps(UL) WCDMA: 42Mbps(DL) / 11Mbps(UL)

SIM卡：nano SIM

支持远距离卡口模式抓拍;

支持8个场景下轮巡抓拍；

传感器类型:1/1.8"progressive scanCMS

光学变倍:25倍

焦距:5.9-147.5mm

水平范围:360°

垂直范围:-15°-90°(自动翻转)

水平速度:水平键控速度:0.1°-160°/s，速度可设;水平预置点速度:240°/s垂直速度:垂直键控速度:0.1°-120°/s，速度可设;垂直预置点速度:200°/s

 主码流帧率分辨识率:50Hz:25fps(2560x1440);60Hz:30fps(2560x1440)

视频压缩标准:H.265,H.264,MJPEG

网络存储:NAS(NFS，SMB/CIFS)

网络塚接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据

红外照射距离:180m

电源接口类型:AC24V士25%

- 采集服务器

2颗金牌6248R 48核3.0GHz 128G/

2T固态硬盘+8T机械硬盘

RTX5070Ti-16G显卡

显示器（27寸 2K分辨率 100Hz显示器，支持旋转升降）

- 工业一体机

10.4英寸、电容屏，分辨率：1024*768

正版windows系统

壁挂式工业一体机工控显示器、含支架

4G运存/64G固态、网络接口

直流110V供电电源

3.4 设备安全、环保要求

- 噪音：操作岗位噪音满足国家职业健康安全卫生标准要求。

- 粉尘：满足国标、地标及企标要求。

3.5投标人提供的技术诀窍和专利技术

- 为确保本项目设备顺利投产和有效的培训，投标人将提供必要的技术支持，包括本项目涉及的技术诀窍和专利技术。

- 投标人提供的技术诀窍和专利技术应是在设备制造、试车、维护、操作、质量控制等过程中被证实的先进技术。

3.6投标人提供的技术诀窍

- 投标人需提供有关人员培训、设备安装、试车、维护、保养、操作、常见故障处理和过程控制等方面的资料。

- 投标人需提供设备安装、试车、维护、保养、操作、常见故障处理的技术和标准，提供消耗件替换件的技术和标准。

四、设备设计、制造、验收执行标准

| 序号 | 技术标准名称 | 标准代号 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《调度集中与计算机联锁接口规范》 | TB/T3496-2017 | 中国 |
| 2 | 《视频安防监控系统技术要求》 | GA/T367-2001 | 中国 |
| 3 | 《数据中心设计规范》 | GB 50174-2017 | 中国 |
| 4 | 《安全防范工程程序与要求》 | GA/T75-1994 | 中国 |
| 5 | 《安全防范系统验收规则》 | GA308-2001 | 中国 |

五、设备供货及安装调试进度

5.1 设备供货周期要求

所有货物交付日期：8月30日前交货。

5.2 设备安装调试周期

9月30日前完成安装调试。

5.3 包装、运输、保管

设备交货地点统一为运输部铁运作业区，所有设备在到达交货地点前的包装、运输、保管等均由投标人负责；设备到达交货地点完成交接后，设备的二次倒运、保管由招标人负责；由于设备自身问题或投标人组织问题造成的二次运输、包装及期间的保管，由投标人负责。

5.3.1包装要求

- 设备包装应适应多次运输和装卸的要求。投标人应对经受运输和存放的良好包装质量负责，确保设备和技术资料在无任何损坏、锈蚀情况下安全到达现场，投标人应根据货物的不同特性和要求将货物包装牢固，并采取防潮、防雨、防腐和防震等措施，以便能经受多次搬运、装卸及长途运输。

- 除了供货合同及附件另有规定外，精密设备、压力容器等特殊设备的包装还应按有关标准的要求办理。

5.3.2 运输要求

投标人应要求设备供货方在每个包装箱的两个侧面上用防水的颜料以清楚、工整的文字显著标记或塑封发货单：

——发货人名称。

——合同号。

——项目号、货物名称、设备位号、箱号/件号。

——毛重/净重（kg）。

——尺寸（长×宽×高，以厘米表示）。

——“轻放”或“向上”或“保持干燥”等（根据设备特点标记）。

六、设备验收指标（性能保证值）

- 在招标人鉴证下由卖方开展现场试验，进行验收，验收指标如下：

- 设备及系统功能符合招标文件要求；

- 在5G信号覆盖的情况下，车载主机和视频主机通过无线实现数据和视频的传输。

- 监控设备清晰，能够在显示屏展示，辅助司机作业。

七、资料交付内容及进度

投标人向招标人提供资料内容包括设备控制网络图、关技术文件、基础设计资料。提供的资料应符合国家和招标人规定的内容及深度要求，并满足招标人订货和日后维护的要求，资料提交模板由用户提供，如果没有则投标人按照自己公司要求提供。

7.1 设备随机资料

| 序号 | 资料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 装箱单 |
| 2 | 随箱资料清单及随箱资料 |
| 3 | 合格证 |
| 4 | 系统硬件结构图，设备清单，软件备份 |
| 5 | 备件耗材清单 |

7.2设备交工归档资料

设备交工归档资料（包括但是不限于以下：）

| 序号 | 资料名称 | 序号 | 资料名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件 | 7 | 说明书 |
| 2 | 技术协议 | 8 | 设备验收单 |
| 3 | 合同文本 | 9 | 与原系统匹配的网络架构图 |
| 4 | 送货清单 |  |  |
| 5 | 设备仪器开箱验收记录 |  |  |
| 6 | 合格证、装箱单、出厂保修单 |  |  |

7.3 通用事项（按京唐公司统一要求）

- 同一套技术资料的上述文件必须存放在同一张光盘内，一张光盘可存放多套技术资料。

- 资料提投标人必须保证所提供光盘内两种格式的电子文件与所提供的相应纸质文件保持一致。

- 提供电子文件所用语种为简体中文，中文汉字内码以国家标准（GB2312）为标准。

- 电子文件的存储方式（目录和名称）必须与数据文件记录保持一致。

- 当投标人用邮寄方式递交资料时，邮寄件应进行能防潮、防湿的良好包装，包装封面应醒目标示“资料”字样，且须写明工程编号、合同号、设备编号、收件单位、件号／件数、重量(KG)、发件单位等。

- 投标人资料寄交的邮戳时间或送交招标人的签收时间为资料的实际交付时间。

八、培训与技术服务

8.1培训

卖方应提供买方操作人员、技术人员、维护、维修培训。

免费技术培训，通过技术培训，应使买方的技术人员能够掌握有关分析操作和日常维护维修知识，在培训课程结束后，按用户同意的标准应进行考核，直到受训人员能够独立使用为止。操作人员能够熟练操作和一般性维护，维护维修人员能够完成较复杂维护维修工作。

8.2技术服务

- 为了使设备能顺利运行，卖方应负责派有经验的技术人员到买方现场进行安装、试验、调试技术指导，并对设备性能进行担保。

- 卖方技术人员应对技术文件、操作手册、设备性能和注意事项进行详细正确的讲解，并回答和解决买方提出有关合同方面的技术问题。

九、质保期及售后服务

投标人保证所提供的设备是没有材料和使用上的缺陷，并保证提供的所有设备是全新的，如有以次充好或以旧充新等情况，招标人有权解除合同，投标人应返还招标人已付合同款，承担违约责任并赔偿招标人损失。设备质量实行三包。

9.1 质保期

设备保修期自验收合格起计：整机质保12个月，关键部件质保见表。投标人在设备保修期满前一个月需对招标设备进行一次全面的维护保养并免费更换非人为损坏的备件。

| 序号 | 设备名称 | 关键部件名称 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频系统 | 5G高清摄像机 | 1年 |
|  |  | 存储卡 | 1年 |
|  |  | 硬盘 | 1年 |
|  |  | NVR | 1年 |
| 2 | 采集服务器 | 整机 | 1年 |
| 3 | 工业一体机 | 整机 | 1年 |

9.2 服务

- 设备验收完毕后，投标人提供不少于1名技术服务人员、不低于5天的现场派驻跟踪保障服务，确保设备运行初期的稳定、顺畅。

- 投标人为最终用户提供优质服务，在设备使用遇到技术问题时，及时给予解决，并提供技术支持，保证设备正常运转。在收到用户的维修服务要求后2小时内做出回应，如不能在电话中解决问题，将在48小时内赶到用户现场。